重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程交工检测

竞争性比选文件

比选邀请人：重庆龙头港物流发展有限公司

二〇二一年八月

第一章  比选公告

重庆龙头港物流发展有限公司拟采取竞争性比选的方式确定重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程交工检测单位，诚邀具有法人资格和履行合同能力的单位前来投选。现将有关事项告知如下：

一、项目概况及检测内容

重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程主要建设内容为：2个5000吨级多用途泊位的码头前沿作业平台、接岸引桥、架空接岸平台、前沿护岸。预计今年八月份完工。

检测范围主要包括但不限于以下内容（具体以工程质量检测项目清单为准，并达到质量监督部门要求）。

- 护岸监测

- 水工平台、接岸工程及引桥

- 港池部分

二、投选人资格要求

1．投选人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立法人（独立法人单位下属的非独立检测机构具有检测资质的，视为该独立法人单位具有相应资质），同时具备以下资质：
  （1）具有交通运输部（省级交通运输厅）或交通工程质量监督局（站）颁发的有效的水运工程结构乙级及以上资质。
  （2）具有省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证合格证书（CMA）,且认证参数中包含拟承担本次检测内容的试验检测项目。
   2.其他要求满足竞争性比选文件第二章  投选人须知  “八、投选人资质条件、能力和信誉”。
   3.本次竞争性比选不接受联合体投选。

三、竞争性比选文件的获取

本项目竞争性比选公告将在巴渝都市报发布，请各潜在投选人自行于2021年8月13日至2021年8月17日在涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购板块）下载本项目的竞争性比选文件。

四、报价要求

最高限价为49.7万元。投选报价为包干价，低价者中标。

## 五、投选有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投选人，不得同时参加本项目投选。

2.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投选人，不得参加本项目投选。

3.超过投选截止时间递交的投选文件，恕不接收。

4.投选费用：无论投选结果如何，投选人参与本项目投选的所有费用均应由投选人自行承担。

5.本项目不接受联合体参与投选。

## 六、联系方式

联系人： 况先生

联系地址：18083076131

监督部门: 涪陵交旅集团纪检监察审计部

联系人：   黄女士        联系电话：023-72275667

投诉邮箱：502254681@qq.com

第二章   投选人须知

## 一、比选邀请人

1.1 比选邀请人（名称）:重庆市龙头港物流发展有限公司

1.2 比选邀请人地址：重庆市涪陵区龙桥街道办事处北拱社区

1.3 联系人：况 先 生 联系电话：18083076131

## 二、招标项目

工程概况：

重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程主要建设内容为：2个5000吨级多用途泊位的码头前沿作业平台、接岸引桥、架空接岸平台、前沿护岸。

服务内容：

重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程交工检测。

## 三、建设地点

重庆市涪陵区龙头港港区内

四、比选范围

重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程交工检测。检测范围主要包括但不限于以下内容（具体以工程质量检测项目清单为准，并达到质量监督部门要求）。

1.护岸监测

2.水工平台、接岸工程及引桥

3.港池部分

五、计划工期

60日历天

六、质量要求

符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

七、安全目标

无安全责任事故发生。

八、投选人资质条件、能力和信誉

投选人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立法人（独立法人单位下属的非独立检测机构具有检测资质的，视为该独立法人单位具有相应资质），且具备以下资格条件：

1. 企业资质

（1）具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的试验检测能力（须提供有效的带二维码标识的营业执照复印件，加盖投选人单位公章）。

（2）具备交通运输部（省级交通运输厅）或交通工程质量监督局（站）颁发的水运工程结构乙级及以上资质（须提供有效的资质复印件,加盖投选人单位公章）；

（3）具有省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证合格证书（CMA）,且认证参数中包含拟承担本次检测内容的试验检测项目（须提供有效的资质证书复印件，加盖投选人单位公章）。

2.近3年以来（2018年8月1日至今）至少承担过一个水运码头工程检测工作（须提供有效的合同协议书证明材料复印件，加盖投选人单位公章）。

3.信誉要求

（1）2020年水运工程试验检测机构信用评价等级B级及以上。

投选人应附投选人在公路水运工程试验检测管理信息系统中的信用评价网页截图复印件并加盖投选人单位公章。

（2）按照九部委《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）和《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号) 文件的规定，被人民法院列为失信被执行人的不得参与投选。

投选人应附投选人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件并加盖投选人单位公章。

4.人员要求：

项目主管：1人，资格要求：

（1）具有高级工程师及以上职称；

（2）具有水运结构（地基基础）专业检测师证书；

（3）具有投选人为其缴纳的社保证明材料（2021年5月至投选截止时间连续三个月及以上）。

（须提供职称证书复印件、试验检测工程师或试验检测师证书复印件、社保证明材料复印件，加盖投选人单位公章）

其他人员要求

（1）试验检测人员：3人 ，资格要求：

①具有工程类中级及以上职称；

②具有水运结构（地基基础）专业检测师（或助理检测师）证书；

③具有投选人为其缴纳的社保证明材料（2021年5月至投选截止时间连续三个月及以上）。

（须提供职称证书复印件、试验检测工程师或试验检测助理师证书复印件、社保证明材料复印件，加盖投选人单位公章）

注：

1.投选人必须全部满足以上所有资格条件时才被视为资格审查合格。

2.中标后实际的项目负责人和检测人员与投选时不符，招标人有权终止合同。投选所报人员如因特殊原因必须更换的，须经甲方批准，更换的人员资格和资历应不低于原来的人选，且为投选人本单位人员。

3．本项目要求的项目班子人员在合同履行期间，中标人应根据质监机构、招标人要求和实际进展情况增加人员以满足工程需要，并不因此增加费用。

4．本项目拟投入所有人员不得兼任其它项目

九、最高限价

投选最高限价为：49.7万元 （大写：肆拾玖万柒仟元整），投选人报价不得高于最高限价，否则做废标处理，投选人填报的报价应包含但不限于为完成本项目各项服务工作的人工费、设备购置使用费、进退场费、检测费用、数据处理费、报告出版费、管理费用、安全生产费用、各种税费和规费等其他一切费用，除此以外招标人将不再支付其他任何费用。。

十、投选保证金

1.金额：现金9000.00元（大写：玖仟元整）。

2.缴纳方式：现场缴纳。

3.退还方式：未进入中选候选人名单的投选人投选保证金在比选结束后立即退还，中选候选人投选保证金在签订合同后5日内退还（不计息）。

4.投选人应在投选截止时间前，按竞争性比选文件规定缴纳投选保证金。

5.投选保证金为投选的有效约束条件。

6.投选保证金的有效期限与投选有效期一致。

7.投选保证金币种应与投选报价币种相同。

十一、投选有效期

60日历天（从提交投选文件截止日起计算）

十二、签字盖章要求

按投选文件格式的要求签字、盖章

十三、竞争性比选文件组成

竞争性比选文件是投选人编制投选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。

（一）竞争性比选文件由比选公告、投选人须知、评选办法、合同条款及格式、工程质量检测项目清单、投选文件格式六部分组成。

（二）比选邀请人对竞争性比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）比选邀请人对已发出的竞争性比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有竞争性比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性比选文件的组成部分。

十四、投选文件组成、份数、装订及密封要求

1.组成

投选文件由第六章 “投选文件格式”规定的内容和投选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

2.份数

资格审查部分：一式贰份（正本壹份，副本壹份）；

投选函部分: 一式贰份（正本壹份，副本壹份）；

商务部分：一式贰份（正本壹份，副本壹份）：

每套纸质投选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本与正本不一致时以正本为准。

3.装订

投选人应将资格审查部分、投选函部分、商务部分各自分别装订成册。

（1）投选函部分的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册。

（2）资格审查部分的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册。

商务部分的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册。

4.密封

投选文件袋使用自备的“资格审查部分”袋 、“投选函部分”袋” “商务部分”袋。

（1）资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在封口处加盖投选人单位公章。封面按第六章投选文件格式中的封面格式贴在“资格审查部分”袋上并按要求签字、盖章。

（2）投选函部分装入“投选函部分”袋中，密封并在封口处加盖投选人单位公章。封面按第六章投选文件格式中的封面格式贴在“投选函部分”袋上并按要求签字、盖章。

（3）商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在封口处加盖投选人单位公章。封面按第六章投选文件格式中的封面格式贴在“商务部分”袋上并按要求签字、盖章。

十五、投选人质疑截止时间

投选人在收到竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年8月17日17:00时前发送至比选邀请人邮箱：468080895@qq.com，超出质疑截止时间比选邀请人不予受理。

十六、比选邀请人答疑时间

2021年8月18日12:00时前比选邀请人对投选人提出的问题进行回答，并发布至涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购版块），请投选人自行查阅并下载。本竞争性比选公告开始发布至投选截止时间止，各投选人应随时在该网站关注本项目相关修改或补充内容。无论各投选人是否查阅并下载，比选邀请人均视同各投选人已收到本项目相关修改或补充内容。

十七、投选文件的递交及开选

1.投选文件的递交

①递交方式：以密封形式在开选现场递交，逾期或不符合竞争性比选文件规定的投选文件恕不接受。

②投选截止时间：2020年8月18日15:00时。

注：在规定的投选截止时间前，投选人可以修改或撤回已递交的投选文件，但应以书面形式通知比选邀请人；因比选邀请人原因或其他不可抗力因素，比选邀请人可终止本次比选活动，终止公告在投选截止时间前发布至涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购版块），请投选人自行查阅。

2.开选

①开选时间：同投选截止时间。

②开选地址：重庆市涪陵区交通旅游建设投资集团有限公司十三楼会议室（兴华东路10号）

注：比选邀请人可视竞争性比选具体情况，延长投选截止时间和开选时间，并在投选截止时间前将变更时间发布至涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购版块），请投选人自行查阅。

十八、开选程序

（一）开选应当在竞争性比选文件中确定的时间和地点公开进行。

（二）开选由比选邀请人主持，邀请投选人和有关监督部门参加。

（三）由主持人宣布开选纪律。公布在投选截止时间前递交投选文件的投选人名称，并点名确认投选人是否派人到场；

（四）由所有投选人或其推选的代表上前检查投选文件的密封情况，并签字确认。

（五）开选顺序：由比选邀请人工作人员随机开启。

（六）比选邀请人工作人员当众拆封投选人的资格文件，交由评选委员会进行评审。

（七）比选邀请人工作人员当众拆封资格审查合格投选人的剩余部分投选文件，宣布投选人名称、投选价格和《投选函》中需要宣布的其他内容,并交由评选委员会进行评审；资格审查不合格的投选人，其剩余部分投选文件不再拆封。

（八）开选过程应由比选邀请人专人负责记录，并存档备查。

（九）投选人代表、比选邀请人代表、监选人、记录人等有关人员在开选记录表上签字确认；投选人未参加开选的，视同认可开选结果。

（十）主持人宣布开选会结束。

特别说明：投选人不足三家的不得开选，评选中因投选人被评委认定废选，导致合格投选人不足3家，但经评委集体研究认为仍具有竞争力的可继续评选，推荐出中选候选人。

十九、评选委员会

本项目评选委员会由比选邀请人依法组建，按照本竞争性比选文件第三章规定进行评选，并推荐出三名中选候选人（排序）。

二十、定选

1.比选邀请人优先确定第一中选候选人为中选人，中选价为第一中选候选人投选报价；若第一中选候选人因不可抗力因素放弃中选资格，可以依据项目需求确定第二中选候选人的中选资格，中选价格为两者中的最低价，依次类推。若第三中选候选人放弃中选资格，此次竞争性比选宣布失败。

2. 比选邀请人应当在评选结束后将评选结果（中选候选人名单）在涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购版块）公示不少于3日。比选邀请人应当在公示期满（无异议）后５个工作日内向中选人发出中选通知书。

二十一、履约担保

1.担保形式：现金（转帐、电汇）或无条件银行保函。

2.担保金额：为中标价款的10%。

3.履约担保的提交：

①中选通知书发出之日起30日内且在合同签订前提交，逾期未提交则招标人有权取消其中选资格，且投选保证金不予退还。

②中选人通过银行账户转帐或电汇方式提交履约担保的，须从中选人基本账户转入甲方指定账户。

③中选人以银行保函提交履约担保的，必须是无条件银行保函，且应保证银行保函真实有效。

如采用银行保函形式提供履约担保的，《履约保函》必须按竞争性比选文件中专用合同条款附件中提供的格式提交，若未按该格式提交将被视为无效保函，请各投选人自行考虑各种风险。

4.履约担保的退还：

①以现金或银行转账方式提交的：完成合同约定的所有检测工作并提供经行业主管部门认可的报告后14天内一次性退还（不计利息）。

②提供无条件银行保函的:其保函有效期至完成合同约定所有检测工作并提供经行业主管部门认可的报告后终止（保函有效期的具体时间须经比选邀请人认可）。若因合同工期延期，导致提交的无条件银行保函有效期到期，中选人应重新提交无条件银行保函；若未能及时提交无条件银行保函，比选邀请人将在银行保函失效当月起的历次服务费中扣取10%作为履约担保。

二十二、低价担保

若中选人的投选报价低于本项目最高限价的80%时，则须向比选人缴纳本项目最高限价的80%减去中选人投选报价之差的同等金额作为低价担保，其缴纳形式、缴纳时间和退还时间与履约担保一致（低价担保金额=最高限价×80%-中选人投选报价）。

如采用银行保函形式提供低价风险担保的，《低价风险保函》必须按竞争性比选文件中专用合同条款附件中提供的格式提交，否则，将被视为无效保函，请各投选人自行考虑各种风险。

## 二十三、质疑和投诉

1. 投选人对评选结果有异议的，应当在公示之日起3个工作日内，以书面形式向比选邀请人提出质疑，比选邀请人应当在收到投选人书面质疑3个工作日内，对质疑内容作出答复。投选人对答复不满意或未在规定时间内答复的，可以在答复期满后3个工作日内，向比选邀请人公布的监督部门投诉。该监督部门应当在收到投诉后3个工作日内，视情况作出受理决定。在确定受理投诉后，自受理投诉之日起30个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定。

2. 比选邀请人在处理质疑、投诉事项期间，将暂停签订合同等活动，

3.	投选人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。 对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，比选邀请人应当驳回投诉。

4. 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉竞争性比选活动的投选人；

（二）提起投诉前已按文件规定进行质疑；

（三）在投诉有限期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经监督部门投诉处理过。

## 二十四、签订合同

（一）中选人应在评选结果公示期满且无异议后5个工作日内与比选邀请人办理中选通知书，因中选人自身原因不能按时办理中选通知书，逾期，比选邀请人可取消中选候选人资格，且投选保证金不予退还。

（二）比选邀请人应当自中选通知书发出之日起30日内，按照竞争性比选文件和中选人投选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和中选人投选文件作实质性修改。

（三）中选人应在合同签订前按竞争性比选文件规定向比选邀请人缴纳履约保证金，因中选人自身原因不能按时与比选邀请人签订书面合同，逾期，比选邀请人可取消其中选资格，且投选保证金不予退还。

（四）竞争性比选文件、中选人的投选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（五）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第三章  评选办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 标准 | 投选人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  | 投选文件格式 | 符合第五章“投选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 投选文件的组成、份数、装订、密封符合第二章的规定。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  | 投选文件的签署 | 投选文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  | 法定代表人或委托代理人 | 投选人法定代表人有法定代表人身份证明书，且其身份证明书符合竞争性比选文件规定的格式； 投选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |
| 资格评审标准 | 企业资质 | 符合“第二章 投选人须知”第8.1条企业资质规定 |
|  | 业绩要求 | 符合“第二章 投选人须知”第8.2条信誉要求规定 |
|  | 信誉要求 | 符合“第二章 投选人须知”第8.3条信誉要求规定 |
|  | 人员要求 | 符合“第二章 投选人须知”第8.4条信誉要求规定 |
|  | 比选范围 | 符合“第二章 投选人须知”第4条规定 |
|  | 计划工期 | 符合“第二章 投选人须知”第5条规定 |
|  | 投选有效期 | 符合“第二章 投选人须知”第11条规定 |
|  | 工程质量 | 符合“第二章 投选人须知”第6条规定 |
|  | 投选保证金 | 符合“第二章 投选人须知”第10条规定 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  | 实质性要求 | 符合竞争性比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 评选办法 | 一、经评审的最低价法 将所有形式评审、资格评审、响应性评审合格的有效投选总报价按从低到高的顺序进行排序，最低报价方为第一中选候选人，并依次类推，取前三名为中选候选人。若出现最低报价相同时，则由比选邀请人现场抽签确定中选候选人。 |  |

一、澄清有关问题。

对投选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求投选人作出必要澄清、说明或者纠正。投选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投选文件的范围或者改变投选文件的实质性内容。

二、修正错误

若投选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投选文件中投选函内容与投选文件中相应内容不一致的，以投选函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投选函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投选人投选报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投选人同意并签字确认后，调整后的投选报价对投选人具有约束作用。如果投选人不接受修正后的报价，则其投选将作为无效投选处理。

- 三、其他无效投选条款

投选人或其投选文件出现下列情况之一者，应为无效投选：

（一）未按照竞争性比选文件的规定提交投选保证金的；

（二）投选文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；

（三）未按照竞争性比选文件要求密封的。

（四）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；

（五）报价超过竞争性比选文件中规定的最高限价的；

（六）投选文件含有比选邀请人不能接受的附加条件的；

（七）投选人串通投选的；

（八）投选人组成联合体投选的；

（九）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

- 四、废选条款及违约责任

投选人有下列情形之一，比选邀请人有权不予退还其缴纳的投选保证金或履约保证金，同时取消其中选资格。情节严重的，由比选邀请人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位竞争性比选活动，并予以通报。

（一）投选人在投选有效期内撤回投选文件的；

（二）投选人的报价均超过竞争性比选最高限价；

（三）投选人在投选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（四）投选人未按规定提交履约保证金的；

（五）出现影响竞争性比选公正的违法、违规行为的；

（六）在投选有效期内，有意扰乱竞争性比选规则的；

（七）无正当理由放弃中选结果的；

（八）无正当理由不与比选邀请人签订合同的；

（九）向他人转让或违法分包中选项目的；

（十）拒绝履行合同义务的。

（十一）其他严重扰乱竞争性比选程序的。

第四章  合同条款及格式

交工验收质量检测委托协议书

甲方 ：

乙方 ：

为保证重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程交工验收质量检测结果公正、客观、实事求是，确保真实评价工程质量，根据《水运工程质量监督规定》（交通运输部令2000年第3号）、交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交工路发［2010］65号）的规定，甲方委托乙方对重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程进行交工验质量检测工作，经双方协商，在平等自愿的基础上，达成如下协议。

- 工程质量检测的范围及工作内容：

乙方负责按《水运工程质量检验标准》、《公路工程质量检验评定标准》文件规定及工程质量检测项目清单所列的内容等，对重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程进行交工质量检测，并提供经行业主管部门认定的检测报告。

- 履行期限：

本协议自签订之日起生效，工期为60日历天，终止时间为本合同工作全部结束，并完成合同内的业务工作并支付全部款项时。

- 双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务：

1.负责协调各方关系；

2.监督及指导乙方开展检测工作。

（二）乙方的权利和义务：

1.在合同规定的期限内组织人员进场作业，按时完成委托工作；

2.在工作期间廉洁自律，自觉遵守各项廉政规定，科学公正的工作原则，保证检测结果的真实性、准确性；

3.向甲方提供检测数据资料，并对该结果真实性、准确性负责，对检测报告负责,根据工程进度及甲方要求及时提交一式肆份《检测报告》；

4.对检测存在的问题向甲方提出书面意见和建议；

5.承担乙方工作期间的安全责任。

四、技术资料的保密：

检测数据与成果,属甲、乙双方共有，各方共同履行保密义务。单方不得擅自泄露。

五、 履约担保

（一）担保形式：现金（转帐、电汇）或无条件银行保函。

（二）履约担保金额：签约合同价的10%，即          元，大写：           。

（三）履约担保金额的提交：

①中选通知书发出之日起30日内且在合同签订前提交。

②乙方通过银行账户转帐或电汇方式提交履约担保的，须从乙方基本账户转入甲方指定账户。

③乙方以银行保函提交履约担保的，必须是无条件银行保函，且应保证银行保函真实有效。

如采用银行保函形式提供履约担保的，《履约保函》必须按竞争性比选文件中专用合同条款附件中提供的格式提交，若未按该格式提交将被视为无效保函，请乙方自行考虑各种风险。

（四）履约担保的退还：

①以现金或银行转账方式提交的：完成合同约定的所有检测工作并提供经行业主管部门认可的报告后14天内一次性退还（不计利息）。

②提供无条件银行保函的: 其保函有效期至完成合同约定所有检测工作并提供经行业主管部门认可的报告后终止（保函有效期的具体时间须经比选邀请人认可）。若因合同工期延期，导致提交的无条件银行保函有效期到期，中选人应重新提交无条件银行保函；若未能及时提交无条件银行保函，比选邀请人将在银行保函失效当月起的历次服务费中扣取10%作为履约担保。

六、 低价担保（若有）

（一）担保形式：现金（转帐、电汇）或无条件银行保函。

（二）低价担保金额=最高限价×80%-中选人投选报价，即          元，大写：           。

（三）低价担保金额的提交：

①中选通知书发出之日起30日内且在合同签订前提交。

②乙方通过银行账户转帐或电汇方式提交低价担保的，须从乙方基本账户转入甲方指定账户。

③乙方以银行保函提交低价担保的，必须是无条件银行保函，且应保证银行保函真实有效。

如采用银行保函形式提供低价担保的，《低价风险保函》必须按按竞争性比选文件中专用合同条款附件中提供的格式提交，否则，将被视为无效保函，请乙方自行考虑各种风险

（四）低价担保的退还：

①以现金或银行转账方式提交的：完成合同约定的所有检测工作并提供经行业主管部门认可的报告后14天内一次性退还（不计利息）。

②提供无条件银行保函的: 其保函有效期至完成合同约定所有检测工作并提供经行业主管部门认可的报告后终止（保函有效期的具体时间须经比选邀请人认可）。若因合同工期延期，导致提交的无条件银行保函有效期到期，中选人应重新提交无条件银行保函；若未能及时提交无条件银行保函，比选邀请人将在银行保函失效当月起的历次服务费中扣取低价担保金额（最高限价×80%-中选人投选报价）作为低价担保。

七、技术服务费用及结算与支付方式：

（一）合同费用：本合同费用通过比选的方式确定，合同价为包干价，人民币    （大写：） ；合同价应包含但不限于为完成本项目各项服务工作的人工费、设备购置使用费、进退场费、检测费用、数据处理费、报告出版费、管理费用、安全生产费用、各种税费和规费等其他一切费用，除此以外招标人将不再支付其他任何费用。

（二）支付（分三次支付）

1. 乙方完成本项目交工检测工作，并出具符合要求的交工检测报告，经行业主管部门审核通过后，甲方在十五个工作日内一次性支付至签约价格80%的检测费用

即支付：人民币      元（大写：      元）。

- 待重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物一审且收到一审报告后支付至合同金额的97%。

即支付：人民币      元（大写：      元）。

- 待重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物竣工验收合格，且甲方收到二审审计报告后，支付剩余检测费用（签约价格的3%）

- 即支付：人民币   元（大写：    元）。

（三）以上款项支付条件

以上款项在支付时，须由乙方向甲方开具有效的增值税专用发票后支付。

七、违约责任：

协议一方未履行或未完全履行本协议的，视为违约，违约方应向守约方支付 壹拾万元的违约金，并承担因此给对方造成的损失。

八、协议的变更和解除：

（一）本协议修改需经叁方协商并签订书面协议，任何一方无权单方修改协议。

（二）出现以下情形之一时，本协议解除，并由违约方按本协议第六条的约定承担违约责任；

1.违约方在经守约方催告后仍不履行义务的，守约方有权单方解除协议。

2.丙方严重违反检测标准、要求或廉政规定，甲方有权单方解除本协议。

九、争议的解决：

在本协议履行过程中发生争议，由双方协商或请上级主管部门协调解决。如仍不能协商解决时，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

、其他约定：

（一）本协议自双方签章之日起效。

（二）本责任书一式十份，甲方乙方各执伍份，具有同等效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

日期：                 年      月      日

乙方 （盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

日期：                 年      月      日

建设工程廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式十份，甲方乙方各执伍份，具有同等效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

日期：                 年      月      日

乙方 （盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

日期：                 年      月      日

安全管理协议

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律、法规和国家、行业标准，明确双方的安全生产责任，确保安全生产。双方签订安全协议如下。

一、工作项目基本情况：

1．工作项目名称：

2．工作项目地址：

3．工作项目范围：详见    合同

二、工作项目期限：

根据《                   合同》，从承包单位进场之日起至甲、乙双方完全履行完毕合同为止。

三、甲方责任

（一）提供作业场。

（二）告知乙方安全注意事项。

四、乙方责任：

（一）按照国家安全生产的法律法规对乙方工作人员完成三级安全教育和安全技能的培训，并按国家规定持有相应岗位有效的证件上岗。

（二）乙方须派安全管理人员对乙方工作人员进行安全管理，且指派的安全管理人员经培训合格。

（三）须教育乙方工作人员遵守国家安全生产法律法规和甲方安全生产管理规定，如乙方工作人员违反相关安全管理制度、安全操作规程、超越作业范围或不正确使用劳动防护用品致使自身伤亡或他人伤亡以及造成经济损失，一切责任由乙方承担。

（四）提供作业场所必要的符合国家或行业标准的劳动防护用品。

（五）须对乙方工作人员购买“五险”。确保乙方工作人员无重大疾病，如乙方工作人员在合同期内因重大疾病伤亡，由乙方承担一切责任。

五、乙方作业人员须接受甲方的督促，检查和指导。

六、本责任书一式十份，甲方乙方各执伍份，具有同等效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

日期：                 年      月      日

乙方 （盖章）：

法定代表人或委托代理人：

项目负责人：

联系电话：

日期：                 年      月      日

履约保函（格式）

保函编号

致:XXX（受益人）

本保函作为         （投选人名称）（以下简称“投选人”）在         （项目名称）向XXXX（以下简称“受益人”）提供          （项目名称） 招标文件所需的履约保函文件。

本保函担保金额为人民币（大写）	            （招标文件要求的保证金金额） 元（¥ 	）。兹承诺，在收到受益人重庆龙头港物流发展有限公司出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知的10个工作日内无条件予以支付。

一、投选人在规定的投选有效期内撤回其投选文件；

二、投选人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；

三、合同签订生效10天前，投选人未能或拒绝按照招标文件之规定提供低价风险担保（若有）；

四、存在合同协议书、中标通知书、投选函及投选函附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、投选文件及补遗文件、其他合同文件项下应予以扣留履约保证金之情形的。

本保函有效期为自本保函开立之日起至  年  月  日（不低于150日历天，遇不可抗力除外）。

关于本保函的注销（含撤销）要求：

一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。

二、在本保函有效期内，若投选人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人重庆龙头港物流发展有限公司提供的准予注销（含撤销）的通知文件。

在本保函有效期内发生争议由项目所在地人民法院管辖。

xxx（担保人）承诺：自收到受益人索赔后，本行（公司）拒不支付或不按时支付索赔的，除承担其他法律责任外，还将自愿承担将此行为作为失信纳入不良记录的后果，此失信信息由受益人向有关部门推送。

担 保 人：  　                                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址： 　　　　　          	（详细地址）

电    话：                  联 系 人：                      传    真：

年   月   日

低价风险银行保函（格式）

保函编号

致:XXX（受益人）

本保函作为 （投选人名称）（以下简称“投选人”）在   （项目名称）向重庆龙头港物流发展有限公司（以下简称“受益人”）提供    （项目名称）招标文件所需的履约保函文件。

本保函担保金额为人民币（大写）	（招标文件要求的保证金金额） 元（¥ 	）。兹承诺，在收到受益人XXX出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知的10个工作日内无条件予以支付。

一、乙方在工程检测期间，以其投选时填报的中介服务费低类似项目的服务费为由拒绝服务；或因其自身其他原因导致检测人员不能履职等，给甲方造成直接经济损失且拒绝承担的，低价风险担保将全额扣除，直至解除合同；

二、因乙方原因违约被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

三、存在合同协议书、中标通知书、投选函及投选函附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、投选文件及补遗文件、其他合同文件项下应予以扣留低价风险保证金之情形的。

本保函有效期为自本保函开立之日起至  年  月  日（不低于150 日历天，遇不可抗力除外）。

关于本保函的注销（含撤销）要求：

一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。

二、在本保函有效期内，若投选人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人xxx提供的准予注销（含撤销）的通知文件。

xxx（担保人）承诺：自收到受益人索赔后，本行拒不支付或不按时支付索赔的，除承担其他法律责任外，还将自愿承担将此行为作为失信纳入不良记录的后果，此失信信息由受益人向有关部门推送。

在本保函有效期内发生争议由项目所在地人民法院管辖。

担 保 人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址： 　　　　　                  	（详细地址）

邮政编码：                           电    话：

联 系 人：                           传    真：

年   月   日

备注：低价风险保函格式必须采用此格式。

.

第五章 工程质量检测项目清单

| 序号 | 单位工程 | 检测项目 | 检测对象 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头前沿作业平台 | 混凝土强度 | 轨道梁 | 每泊位柱、梁、板抽查总数的1%~2%且各类构件分别不少于5件；沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的，沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的5%~10%且不少于5件（段） |
|  |  |  | 靠船立柱 |  |
|  |  |  | 横梁 |  |
|  |  |  | 纵梁 |  |
|  |  |  | 走道梁 |  |
|  |  |  | 横撑 |  |
|  |  |  | 纵撑 |  |
|  |  |  | 系船梁 |  |
|  |  | 混凝土强度 | 现浇走道板 | 每泊位柱、梁、板抽查总数的1%~2%且各类构件分别不少于5件；沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的，沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的5%~10%且不少于5件（段） |
|  |  |  | 立柱 |  |
|  |  |  | 下横撑 |  |
|  |  |  | 下纵撑 |  |
|  |  |  | 前撑 |  |
|  |  |  | 面板 |  |
|  |  |  | 后边梁 |  |
|  |  |  | 前边梁 |  |
| 2 |  | 钢筋保护层厚度 | 桩梁类 | 每泊位柱、梁、板抽查总数的1%~2%且不少于3件，沉箱、扶壁、挡墙抽查总数10%且不少于3件。（桩，梁主筋全测，每根钢筋在代表性部位测量2~3点。板类构件至少抽取6根受力筋，每根在代表部位测量2~3点 |
|  |  |  | 板类 |  |
| 3 |  | 结构断面尺寸 | 横撑 | 每泊位柱、梁、板抽查总数的1%~2%且各类构件分别不少于5件；沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的5%~10%且不少于5件，每件不少于两处 |
|  |  |  | 纵撑 |  |
|  |  |  | 立柱 |  |
|  |  |  | 靠船立柱 |  |
|  |  |  | 下横撑 |  |
|  |  |  | 下纵撑 |  |
|  |  |  | 现浇走道板 |  |
|  |  |  | 前撑 |  |
|  |  |  | 后边梁 |  |
|  |  |  | 前边梁 |  |
|  |  |  | 轨道梁 |  |
|  |  |  | 横梁 |  |
|  |  |  | 系船梁 |  |
|  |  |  | 纵梁 |  |
|  |  |  | 轨道梁 |  |
| 4 |  | 排架墩柱竖直度 | 排架，墩、柱 | 每泊位抽查排架总数的20%且不少于5个，少于5个时全部检测，每个排架测纵横两个方向 |
| 5 |  | 面层平整 | 码头前沿平台 | 每泊位1个断面，且不少于3个断面。每断面不少于3点 |
| 6 | 引桥（下部结构） | 墩台混凝土强度 | 墩台 | 每座桥梁抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，少于5个时全部检测；每个墩台不少于2个测区，测区总数不少于10个测区。 |
| 7 |  | 钢筋保护层厚度 | 墩台 | 每座桥梁抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，少于5个时全部检测；每墩台测2～4处 |
| 8 |  | 墩台垂直度 | 墩台 | 每座桥梁抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，少于5个时全部检测；每个墩台测2个方向 |
| 9 |  | 主要结构尺寸 | 墩台 | 每座桥梁抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，少于5个时全部检测；每个墩台测不少于2点 |
| 10 | 引桥（上部结构） | *混凝土强度 | 面板 | 每座桥梁抽查不少于总跨数的20%且不少于5跨，少于5跨时全部检测；抽查主要承重构件，每跨不少于10个测区 |
| 11 |  | 主要结构尺寸 | 面板 | 每座桥测10至20点 |
| 12 |  | *保护层厚度 | 面板 | 每座桥梁抽查不少于总跨数的20%且不少于5跨，少于5跨时全部检测；每跨测2～4处 |
| 13 |  | 桥面平整度 | 桥面 | 测3处，每处3点 |
| 14 | 架空接岸平台 | 混凝土强度 | 立柱 | 柱、梁、板抽查总数的1%~2%且各类构件分别不少于5件；沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的，沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的5%~10%且不少于5件（段） |
|  |  |  | 下横撑 |  |
|  |  |  | 下纵撑 |  |
|  |  |  | 联系撑 |  |
|  |  |  | 边梁 |  |
|  |  |  | 面板 |  |
|  |  |  | 现浇横梁 |  |
|  |  |  | 次梁 |  |
| 15 |  | 钢筋保护层厚度 | 桩梁类 | 柱、梁、板抽查总数的1%~2%且不少于3件，沉箱、扶壁、挡墙抽查总数10%且不少于3件。（桩，梁主筋全测，每根钢筋在代表性部位测量2~3点。板类构件至少抽取6根受力筋，每根在代表部位测量2~3点） |
|  |  |  | 板类 |  |
| 16 |  | 断面尺寸 | 立柱 | 柱、梁、板抽查总数的1%~2%且各类构件分别不少于5件；沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的，沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的5%~10%且不少于5件，每件不少于两处 |
|  |  |  | 下横撑 |  |
|  |  |  | 下纵撑 |  |
|  |  |  | 联系撑 |  |
|  |  |  | 边梁 |  |
|  |  |  | 现浇横梁 |  |
|  |  |  | 次梁 |  |
| 17 |  | 面层平整度 | 平台 | 抽不少于3个断面。每断面不少于3点 |
| 18 | 前沿护岸 | 支档砼强度 | 挡墙 | 每类型选3处，且不少于3处 |
| 19 |  | 结构断面尺寸 | 挡墙 | 沉箱、扶壁、挡墙等抽查总数的5%～10%且不少于5件（段），每件（段）检测不少于2处 |
| 20 |  | 护面 | 护面 | 每1个断面且不少于5个断面，每断面抽查2～3处 |
|  |  | 厚度 |  |  |
| 21 |  | 坡比 | 护坡 |  |
| 22 | 轨道 | 轨道梁混凝土强度 | 轨道梁 | 抽查轨道梁总数的5%且不少于5段 |
| 23 |  | 同一截面两轨高差 | 轨道 | 每10m一处 |
| 24 |  | 接头表面高差 |  | 抽查10% |
| 25 |  | 轨距 |  | 每10m一处 |
| 26 | 整体尺度 | 总长度 | 水工作业平台（5#，6#泊位） | 每泊位前后沿各1点 |
| 27 |  | 总宽度 |  | 每分段各1点，每泊位不少于3点 |
| 28 |  | 前沿顶面标高 |  | 每20米一处，每处1点 |
| 32 | 变形监测 | 水平位移和竖直位移 | 护岸 |  |
| 33 | 港池 | 扫床 |  | 范围为码头前沿上下游100m，码头沿线向河心100m，共计面积4.66万平方米。 |
| 备注 |  | 完成以上项目检测必须为具有交通运输部（省级交通运输厅）或交通工程质量监督局（站）颁发的有效的水运工程结构乙级及以上资质的检测机构。 |  |  |

第六章  投选文件格式

## 目    录

一、投选函部分

（一）投选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞争性比选文件确认书

（四）最高限价确认书

（五）低价风险担保缴纳承诺书

二、资格审查部分

（一）投选人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）项目管理机构组成及主要人员简历表

（四）投选保证金银行进账单复印件

（五）近年完成的类似项目情况表

三、商务部分

（一）交工检测方案

## 一、投选函部分

投选文件“投选函部分”袋封面格式：

（项目名称）

投  选  文  件

投选函部分

在      年   月     日       时前不得开启

投  选  人：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年  月  日

投选文件“投选函部分”内页封面格式：

（项目名称）

投选文件

投选函部分

投  选  人：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年  月  日

目     录

（一）投选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞争性比选文件确认书

（四）最高限价确认书

（五）低价风险担保缴纳承诺书

（一）投选函

1．我方已仔细研究了      竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥         ）的投选总报价，。工期    日历天，按合同约定实施和完成检测工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．我方同意按有关规定及竞争性比选文件要求，缴纳足额投选保证金，且投选保证金有效期与投选有效期一致。

4. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投选函递交的投选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． 	（其他补充说明）。

投选人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年  月  日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投选人名称

单位性质：

地址：

成立时间：      	 年 	        月          日

经营期限：

姓名：      	 性别：     	 年龄：     	职务：

系                          	 （投选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投选人： 	（盖单位公章）

年   月

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工投选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

（附法定代表人第二代身份证复印件）      （附授权代理人第二代身份证复印件）                               正、反面均须复印                                 正、反面均须复印

投选人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：

法定代表人参加投选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；

非法定代表人参加投选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

（三）竞争性比选文件确认书

：

我单位参加                   的投选，并全面研究了         竞争性比选文件，对竞争性比选文件中的合同标准条件、合同专用条件和所有附件无异议，愿意无条件承担合同条款规定的责任、权利和义务。我公司保证本工程中选后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

投  选  人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

（四）最高限价确认书

：

对贵单位拟建的                ，结合我公司现有技术和经济承受能力状况，我公司对贵单位在本工程竞争性比选范围内的最高限价予以确认。

投  选  人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

（五）低价风险担保缴纳承诺书

（投选报价低于招标项目最高限价80%时采用）

（招标人名称）：

我公司（投选人名称）参加了你公司（招标项目名称）的投选。我公司投选报价低于招标项目最高限价    %，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

## 二、资格审查部分

投选文件“资格审查部分”袋封面格式：

（项目名称）

投  选  文  件

资格审查部分

在      年   月     日       时前不得开启

投  选  人：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年  月  日

投选文件“资格审查部分”内页封面格式：

（项目名称）

投选文件

资格审查部分

投  选  人：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年  月  日

目    录

（一）投选人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）项目管理机构组成及主要人员简历表

### （四）近年完成的类似项目情况表

### （一）投选人基本情况表

| 投选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投选人根据竞争性比选文件第二章“八、投选人资质条件、能力和信誉”第1条“企业资质”、第2条“信誉要求”附上相应资料。

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投选人： 	（盖单位公章）

年   月

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工投选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

（附法定代表人第二代身份证复印件）      （附授权代理人第二代身份证复印件）                               正、反面均须复印                                 正、反面均须复印

投选人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：

法定代表人参加投选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；

非法定代表人参加投选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目 |  |  |  | 担任职务 | 项目业主或代建人及联系电话 |  |

注：投选人根据竞争性比选文件第二章“八、投选人资质条件、能力和信誉”第3条“人员要求”附上相应资料。

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 三、商务部分

投选文件“商务部分”袋封面格式：

（项目名称）

投  选  文  件

商务部分

在      年   月     日       时前不得开启

投  选  人：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年  月  日

投选文件“商务部分”内页封面格式：

（项目名称）

投选文件

商务部分

投  选  人：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年  月  日

目    录

（一）交工检测方案